ZP.271.1.2025

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………………………

……………………………………………………

(dane Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia)

Formularz specyfikacji technicznej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w ramach realizacji projektu 
Mechaniak na 5 +”

1. Oferuję /Oferujemy dostawę urządzeń o cechach jak poniżej:

| ### L.P. | ### Nazwa urządzenia | Minimalne wymagania | Oferowane Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Część 1 Tokarka | - Moc silnika napędowego minimum 4,5 kW / zasilanie 400 V / 3 fazy ~50 Hz - Łoże oraz podstawa maszyny wykonane z odlewu żeliwnego - Prowadnice łoża hartowane i szlifowane - Stożek wrzeciona minimum MK 6 - Osłona uchwytu tokarskiego - Osłona śruby pociągowej - Przezroczysta, przesuwna wraz z suportem osłona pola toczenia - Układ awaryjnego zatrzymania maszyny wyzwalany poprzez naciśnięcie pedału nożnego - Osłona wrzeciona wyposażona w blokadę, która uniemożliwia pracę maszyny przy otwartej osłonie wrzeciona oraz wyłącza maszynę w przypadku jej otwarcia - Końcówka wrzeciona (mocowanie uchwytu) typ Camlock DIN ISO 702-2 - Przelot wrzeciona minimum Ø 52 mm - Imak tokarki czteronożowy na noże o wymiarach trzonka minimalnie 20 x 20 - Układ płynu chłodzącego w obiegu zamkniętym z pompą chłodziwa - Układ centralnego smarowania prowadnic - Wysokość kłów minimum 210 mm - Rozstaw w kłach minimum 1 000 mm - Średnica toczenia nad łożem minimum 420 mm - Średnica toczenia nad saniami poprzecznymi minimum 250 mm - Zakres prędkości obrotowej wrzeciona wybierane na przekładni mechanicznej w minimalnym zakresie: od 45 do 1.800 obr/ min - Zakresy posuwów oraz gwintów -Posuwy wzdłużne regulowane mechanicznie / wybierane na przekładni mechanicznej mieszczące się w minimalnie w zakresie: 0,05 – 1,7 mm/obrót - Posuwy poprzeczne regulowane mechanicznie / wybierane na przekładni mechanicznej mieszczące się w minimalnie w zakresie: 0,025 – 0,85 mm/obrót - Ustawienia nacinania gwintów metrycznych w minimalnym zakresie skoku gwintu: 0,2 – 14 mm (bez konieczności wymiany kół zmianowych) - Ustawienia nacinania gwintów calowych w minimalnym zakresie: 72 – 2 Gg/cal (bez konieczności wymiany kół zmianowych) - Urządzenie wyposażone w odczyty cyfrowe położenia z obsługą minimum dwóch osi. - Wysokość maszyny mierzona od posadzki do górnej pokrywy wrzeciennika nie większa niż 1700 mm - Przycisk awaryjnego wyłączenia maszyny - Deklaracja zgodności CE Wyposażenie - Konik z tuleją konika minimum MK4 oraz średnicą tulei minimum Ø 50 mm i wysuwem minimum 120 mm, kłem stałym oraz kłem obrotowym - Tuleja redukcyjna konika do MK2 - Podtrzymka stała - Podtrzymka ruchoma - Lampka robocza ze źródłem światła LED na przegubie elastycznym tupu „gęsia szyja” Dodatkowe wyposażenie - Kieł obrotowy MK4 - Uchwyt tokarski trójszczękowy samocentrujący Camlock DIN ISO 702-2 (200 mm) wraz z kompletem szczęk lewych i prawych o średnicy minimum 200 mm - Zderzak jednopozycyjny wyłączający posuw wzdłużny z regulacją - Wibroizolatory do montażu | Producent …………………………………. Model /wersja ………………………………….. (podać wartość jeśli dotyczy) # Spełnia: TAK /NIE (niepotrzebne skreślić) |
|  | Część 2 Frezarka | - Zasilanie: Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz - Wydajność obróbki (zakres minimalny): - Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 30 mm - Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 25 mm - Napęd wrzeciona pionowego oraz poziomego realizowany przez dwa niezależne silniki - Wrzeciono pionowe (parametry minimalne): - Moc silnika napędowego 2,2 kW - Mocowanie we wrzecionie ISO 40 DIN 2080 - Wysuw tulei wrzeciona 120 mm - Regulowana odległość wrzeciona od kolumny na belce 200 - 550 mm - Odległość wrzeciona od stołu krzyżowego 60 - 420 mm - Średnica tulei wysuwnej Ø 90 mm - Zakres prędkości obrotowych wrzeciona minimum w zakresie: 90 - 2.000 min-1 oparty o przekładnię mechaniczną - Automatyczny wysuw tulei wrzeciona minimum 3 prędkości tj. 0,08 /0,25/ 1 mm/obr - Zakres pochylenia głowicy wrzeciona ± 45° - Wrzeciono poziome (parametry minimlane): - Moc silnika napędowego 2,2 kW - Mocowanie we wrzecionie ISO 40 DIN 2080 lub ISO 40 DIN 2080 - Zakres prędkości obrotowych wrzeciona minimum w zakresie: 40 - 1.300 min-1 oparty o przekładnię mechaniczną - Stół krzyżowy - minimalne wymiary (długość x szerokość 1.270 x 280 mm) - obciążenie stołu krzyżowego minimum 150 kg - szerokość rowków teowych / rozstaw / ilość: 14 mm / 50 mm / 4 - Zakres posuwów (zakres minimalny) Oś X manualne / automatyczne: 750 mm / 680 mm Oś Y manualne i/lub ręczne 230 mm Oś Z manualne i/lub ręczne 360 mm - Panel sterowniczy na wysięgniku wraz z odczytami elektronicznymi położenia narzędzia X,Y,Z - Lampka robocza ze źródłem światła LED na przegubie elastycznym tupu „gęsia szyja” - Przycisk awaryjnego wyłączenia maszyny - Korpus maszyny wykonany z odlewu żeliwnego - Deklaracja zgodności CE - Układ centralnego smarowania automatyczny ręczny lub elektryczny - Układ chłodzenia cieczą oparty o pompę elektryczną załączany z pulpitu maszyny - Wyposażenie: - Uchwyt wiertarski Ø 3 - 16 mm - Trzpień ustalający uchwytu wiertarskiego - Adapter ISO40 lub ISO50 / MK3 - Tuleja redukcyjna MK 3 - MK 2 - Trzpień do frezowania poziomego - Trzpień do frezowania poziomego - Podtrzymka do frezowania poziomego - Wibroizolatory do montażu | Producent …………………………………. Model /wersja ………………………………….. (podać wartość jeśli dotyczy) # Spełnia: TAK /NIE (niepotrzebne skreślić) |
|  | Część 3 Szlifierka do płaszczyzn z przesuwami ręcznymi | 1. Moc silnika napędu wrzeciona ściernicy min. 1,5 kW, typ silnika S1 2. Zasilanie: Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz 3. Powierzchnia płyty elektro-magnetycznej min. 200 x 450 mm 4. Koncentryczność wrzeciona szlifierskiego 0,005 mm 5. Minimalny dosuw (góra-dół) w osi 0,005 mm 6. Odległość osi wrzeciona od powierzchni stołu min. 450 mm 7. Prędkość obrotowa wrzeciona min. 2840 obr/min 8. Wymiary ściernicy: średnica zewnętrzna min. 200 x grubość min. 13 x min. x średnica min. otworu 31,75 mm 9. Przesuw (wzdłużny) / (poprzeczny) (min. 500 mm / min. 240 mm) 10. Ręczne lub elektryczne centralne smarowanie 11. Układ chłodzenia z zewnętrznym zbiornikiem chłodziwa 12. Liniały oraz odczyty cyfrowe w trzech osiach X, Z, Y 13. Podstawa wykonana z odlewu żeliwnego 14. Zintegrowany urządzenie do ściągania ściernicy z regulacją 15. Wrzeciono pracujące na łożyskach stożkowych 16. Hartowane i szlifowane prowadnice stołu 17. Oświetlenie robocze – lampka LED na przegubie typu „gęsia szyja” 18. Osłona/y powierzchni roboczej przy szlifowaniu 19. Przycisk awaryjnego wyłączenia maszyny 20. Deklaracja zgodności CE Wyposażenie dodatkowe 1. Biała ściernica o korundzie 46 2. Trzpień do wywarzenia ściernicy 3. Instrukcja obsługi w języku polskim 4. Dokumentacja DTR w języku polskim 5. Trzpień do wywarzania ściernicy 6. Ściągacz diamentowy (1 szt.) | Producent …………………………………. Model /wersja ………………………………….. (podać wartość jeśli dotyczy) # Spełnia: TAK /NIE (niepotrzebne skreślić) |
|  | Część 4 Wózek narzędziowy wraz z wyposażeniem | Wózek narzędziowy parametry minimalne: - Narzędzia przechowywane w wózku w wyprofilowanych wkładkach w szufladach - Szuflady na łożyskach kulkowych - Boczna półka na śrubokręty - Uchwyt do prowadzenia wózka - Uchwyty do wysuwania/wsuwania szuflad - Gumowa powłoka stołu roboczego odporna na oleje oraz smary - Centralny zamek zamykający szuflady - Minimum dwa koła skrętne z hamulcem - Nośność wózka minimum 500 kg Zawartość narzędzia (zakres minimalny): Zestaw kluczy nasadowych 1/2" metrycznych - nasadki 6-kąt: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32 - nasadki 6-kąt długie: 14/17/19/21/24 - grzechotka Zestaw kluczy nasadowe 3/8" metryczne - nasadki 6-kąt: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24 - nasadki 6-kąt długie: 10/11/12/13/14/15/17/19 - nasadki do świec: 16/18/21 - grzechotka - szybkomocująca przedłużka 10” - adapter 3/8”x1/4‘’; - przegub uniwersalny - adapter do końcówek bit - przedłużka z blokadą 3” - adapter 1/2”x 3/8” Zestaw kluczy nasadowych 1/4'' - nasadki 6-kąt: 3,5/4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 - 6-kąt długie: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 - nasadki bity: - płaskie: 4/5,5/6,5 - PH:1/2/3 - PZ: 1/2/3 - TX 8/10/15/20/25/27/30/40 - imbus 3/4/5/6/7/8 - końcówki bity 25mm: - płaskie 3/4/5/6 - PH 0/1/2/3 - rękojeść wkrętaka do nasadek i bitów - grzechotka - przedłużka 2” - przedłużka 4” - rękojeść przesuwna - przegub uniwersalny - przedłużka elastyczna - uchwyt do bitów magnetyczny - szybkomocujący adapter do końcówek bit Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką metrycznych - klucze płasko-oczkowe z grzechotką 5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/1617/18/19 - adapter szybkomocujący do nasadek:1/4”x10mm, 3/8”x13mm, 1/2”x19mm - adapter do trzpieni bit: 1/4”x10mm Zestaw kluczy płasko-oczkowych metrycznych - klucze płasko-oczkowe 5,5/6/7/20/21/22/23/27 Zestaw kluczy oczkowych odgiętych metrycznych - klucze oczkowe-odgięte: 6*7/ 8*10/ 10*12/ 11*13/ 12*14/ 14*17/ 17*19/ 19*21/ 21*23/ 24*27 Zestaw kluczy nasadowych 1/2" metrycznych - nasadki 6-kąt: 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32/34 - nasadki 6-kąt długie: 10/13/17/19/22 - grzechotka - szybkomocująca przedłużka 10” - przegub uniwersalny - przedłużka z blokadą 5” - adapter 3 drożny 1/2”x3/8” Zestaw kluczy nasadowych udarowych 3/8" i 1/2" metrycznych - nasadki 6-kąt 1/2”: 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32 - nasadki 6-kąt 3/8”: 7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 - przedłużka 3/8” 3” x 2szt - adapter 1/4”x3/8” - adapter 1/2”x3/8” - przedłużka 1/2” 6” x 2szt - adapter 3/8”x1/2” - adapter 3/4”x1/2” - przegub kulowy Zestaw kluczy płasko-oczkowych i płaskich metrycznych - klucze płasko-oczkowe z grzechotką 13/14 - klucze płaskie dwustronnych 6*7/8*10/10*12/11*13/12*14/22*24/24*27/30*32 Zestaw kluczy płasko-oczkowych i trzpieniowych metrycznych - klucze płasko-oczkowe 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 - klucze trzpieniowe imbusy z kulką długie: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 - klucze trzpieniowe torx: od T10 do T50 Zestaw kluczy nastawnych i szczypiec - 2 szt. kluczy nastawnych : 8" i 10" - szczypce z długimi szczękami : 6" - szczypce zaciskowe samoblokujące ze szczękami zakrzywionymi : 7" - szczypce zaciskowe samoblokujące z długimi szczękami prostymi 6" Zestaw szczypiec - szczypce 6" z długimi szczękami - szczypce 6" diagonalne - szczypce 8" kombinerki - szczypce 6" diagonalne do cięcia tworzyw sztucznych Zestaw pilników - pilnik płaski 8” - pilnik półokrągły 8” - pilnik kwadratowy 8” - pilnik okrągły 8” - pilnik trójkątny 8” - 3 szt pilników powlekanych galwanicznie diamentowych 3/140mm Zestaw wkrętaków - wkrętaki precyzyjne: płaskie: 1*40/2*40/3*40, PH: 3*40/0*40 - wkrętaki duże: płaskie: 3*75/6*75/6*100, PH: 0*75/1*75/2*100/3*150 Zestaw szczypiec do pierścieni - szczypce 7” do pierścieni zewnętrznych: proste, zakrzywione - szczypce 7” do pierścieni wewnętrznych: proste, zakrzywione | Producent …………………………………. Model /wersja ………………………………….. (podać wartość jeśli dotyczy) # Spełnia: TAK /NIE (niepotrzebne skreślić) |
|  | Część 5 Frezarka (ploter) CNC | - Pole robocze minimalne równe: 1000x1500x300 mm - Manipulator ręczny przewodowy –sterowanie w trzech osiach X,Y,Z wraz z regulacją parametrów obsługi maszyny wyposażone w przycisk bezpieczeństwa - Rama i brama plotera wykonana z profili stalowych o grubości ścianki minimum 6 mm. Konstrukcja ramy spawana. - Wrzeciono z ręczną zmianą narzędzia o mocy minimum 6 kW chłodzone wentylatorem, powietrzem. Wrzeciono łożyskowane, zakończone nakrętką na mocowanie tulei zaciskowych w systemie ER32. - 4 x servonapędy cyfrowe o mocy minimum 750W lub inne rozwiązanie technologiczne o mocy minimum 750 - Napędy na listwach zębatych w osiach X i Y - Napęd osi Z na śrubie kulowej lub napęd oparty o mechanizm na zębatkach helikalnych - Ploter umożliwia symultaniczną obróbkę w trzech osiach X/Y/Z tj. zapewniać symultaniczną obróbkę 3D - jednoczesną interpolację osi X/Y/Z - Autokalibracja kąta bramy - Prowadnice liniowe – szerokość szyny minimum 20 mm - Bramki optyczne- elektroniczny system bezpieczeństwa okalające maszynę z każdej ze stron załączane z szafy sterowniczej - Stół podciśnieniowy, dzielony na 2 sekcje + 4 listwy z rowkami teowymi dzielącymi szerokość stołu na trzy równe części 333,33 (+/- 0,5 mm) (dotyczy stołu o szerokości 1000,00 mm) - Pompa próżniowa do stołu podciśnieniowego sterowana z szafy sterowniczej o mocy wydajności minimum 240m3/h - Sterowanie z poziomu szafy sterowniczej, szafa sterowniczą na kółkach z blokadą kółek, z pulpitem na klawiaturę i mysz. Sterowanie oparte o komputer klasy PC, monitor LCD o przekątnej minimum 23’’, klawiaturę i mysz bezprzewodową znajdujące się na szafie sterowniczej. Komputer lub szafa sterownicza wyposażona w złącze USB oraz złącze sieciowe rj-45 do wgrywania programów NC. - Sterowanie oparte o kontrolę urządzenia w czasie rzeczywistym, w tym: płynną zmianę parametrów pracy maszyny, wizualizację procesu obróbki, podgląd na G-kody. Sterowanie pozwala na zdalny serwis maszyny przez dostawcę / producenta. - Sterowanie zainstalowane na systemie operacyjny Windows lub równoważnym, zawierające postprocesor dla programu Autodesk Fusion 360 i zapewniające wykorzystanie M-kodów maszyny oraz pełną obróbkę 3D, w tym obsługę plików *stl oraz *obj. - Sterowanie dostarczane wraz z oprogramowaniem do obróbki CAD/CAM 2.5D lub 3D (licencja wieczysta). - Szafa zawiera: przycisk bezpieczeństwa, przyciski załączania pompy stołu podciśnieniowego w podziale na sekcje, załączanie bramek optycznych, załączanie systemu pozycjonującego. - Zestaw kołków (baz) pozycjonujących materiał wraz ze sterowaniem z poziomu szafy sterowniczej. Kołki (bazy) wysuwane i chowane pneumatycznie z poziomu szafy sterowniczej (minimum 3 kołki). - Elektroniczny czujnik pomiaru wysokości narzędzia - Odciąg wiórów jedno lub dwuworkowy sterowany z szafy sterowniczej o wydajności minimum 2400 m3 / godzina. W zestawie 10 mb rury elastycznej + opaski + redukcje + stopa odciągowa do odciągu urobku + 20 mb sznurka/uszczelki do stołu próżniowego - 4 dociski/łapy do rowków teowych wraz ze śrubą i nakrętką - Dostawa maszyny w granicach Polski, montaż oraz szkolenie z obsługi i konserwacji - Zestaw tulejek ER 32 dla narzędzi o średnicy: 2-1; 3-2; 4-3; 5-4; 6-5; 7-6; 8-7; 9-8; 10-9; 11-10; 12-11; 13-12; 14-13; 15-14; 16-15; 19-18; 20-19 + klucz hakowy - Deklaracja zgodności CE | Producent …………………………………. Model /wersja ………………………………….. (podać wartość jeśli dotyczy) # Spełnia: TAK /NIE (niepotrzebne skreślić) |
|  | Część 6 Urządzenie spawalnicze TIG AC/DC | - Urządzenie spawalnicze TIG z możliwością spawania TIG prądem DC i AC oraz metodą MMA DC+ oraz DC- - Zasilanie 230V - Zakres spawania do minimum 220A dla 20% cyklu spawania - Spawarka wyposażona w chłodnicę - Spawarka wyposażona w ekran LCD z obsługą minimum 4 kanałów pamięci (4 ustawień parametrów spawania) - Funkcja automatycznego spawania pulsacyjnego z regulacją częstotliwości pulsu - Funkcja sterowania balansem prądu przemiennego - Kabel masy o przekroju min. 25 [mm2] i długości 5m - Wąż do gazu z szybkozłączką do urządzenia spawalniczego - Uchwyt TIG o długości min. 4m chłodzony cieczą i obciążalności min. 250A w 100% - Deklaracja zgodności CE na urządzenie spawalnicze - Deklaracja zgodności CE na uchwyt spawalniczy | Producent …………………………………. Model /wersja ………………………………….. (podać wartość jeśli dotyczy) # Spełnia: TAK /NIE (niepotrzebne skreślić) |
|  | Gwarancja | Min. 24 Max 36 miesiące gwarancji producenta świadczona na miejscu u użytkownika końcowego. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. | Gwarancja producenta część 1 : _______ miesiące/ęcy Gwarancja producenta część 2 : _______ miesiące/ęcy Gwarancja producenta część 3 : _______ miesiące/ęcy Gwarancja producenta część 4 : _______ miesiące/ęcy Gwarancja producenta część 5 : _______ miesiące/ęcy Gwarancja producenta część 6 : _______ miesiące/ęcy Parametr oceniany |

UWAGA! Formularz należy złożyć wraz z ofertą

……………………………………….

(elektroniczny podpis kwalifikowany, zaufany lub osobisty osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)